兰州大学第二医院消防设施设备检测评估

服务及技术需求

根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求，为保证我院消防设施正常运行，确保人身和财产安全，委托具有合法资质的消防维保单位承担全院消防系统检测评估服务。

- 服务要求：

- 依据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》（GB50016）、《消防设施通用规范》（GB55036）、《医院消防安全管理》（WS 306）等相关法律法规、国家标准和行业规范编制，确保检测评估工作的合法性和规范性。

- 提供全系统功能检测、设备性能评估、联动响应检测。出具符合国家标准的检测报告，包括问题清单及整改建议。

- 对所有消防系统进行检查，在检查时要对各系统进行模拟实验和联动操作实验，各抽检项目按不少于100％的比例进行检查，在抽检中应使每台设备不被遗漏。

- 检测过程需避免影响医院正常运营。

二、检测评估范围与面积：医院综合①号楼、综合②号楼、儿童医院、萃英花园、萃英雅苑建筑面积约为38万㎡。

三、消防设施检测评估范围：

1、建筑分类与耐火等级。

2、防火分区与分隔。

3、安全疏散通道、安全出口。

4、室内外消火栓系统（包括：室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器、各种阀门）。

5、水喷淋自动灭火系统（包括：喷淋泵、水泵控制柜及控制系统。

湿式报警阀、喷头、水流指示器、信号蝶阀、末端试水装置及消防管网等系统设备）。

6、火灾自动报警系统（包括：火灾报警控制主机、探测器、各种信号模块及控制模块、手动报警按钮等系统设备）。

7、火灾广播系统 。

8、消防火警电话系统 。

9、消防联动控制系统 。

10、应急照明及疏散指示系统 。

11、防、排烟控制系统 。

12、消防备用电源。

13、所有声光迅响设备。

14、七氟丙烷气体自动灭火系统（包括：气瓶、储存瓶组架、压力信号反馈装置、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、紧急启动/停止按扭等组成）。

15、防火卷帘门、防火门、闭门器、顺序器。

16、消防电梯。

17、厨房灭火系统。

18、消防水泵、稳压泵、水泵控制柜、巡检柜及控制系统。

19、高位水箱、消防蓄水池。

四、验收标准 ：1、隐患整改率不少于98% 。2、检测报告通过消防部门备案。